Б) (A <0, B < 0):

[–A] доп= 1.1010111; [–B] доп= 1.0111001.

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 10111001 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП→ | 10000000 | 0¦1011100 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 11000000 | 00¦101110 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 11100000 | 000¦10111 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [-A]доп → вычитание СЧП СЧП→ | 11010111 11011111 11101111 | 000¦10111 1000¦1011 | Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | [-A]доп СЧП СЧП→ | 11010111 11000110 11100011 | 1000¦1011 01000¦101 | Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [-A]доп СЧП СЧП→ | 11010111 10110101 11011010 | 01000¦101 10100¦10 | Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП→ | 11101101 | 010100¦1 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП→ | 11110110 | 1010100¦1 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 9 | [+A]пр СЧП | 00101001 00101111 | 1010100¦1 101010001 | Коррекция СЧП |

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:

[C]пр = [A]доп × [B]доп = (0.001011110101000)2 = (2911)10.

В) (A < 0, B > 0):

[–A] доп= 1.1010111; [+B] пр= 0.1000111;

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 10001110 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП→ | 10000000 | 0¦10001111 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [-A]доп → вычитание СЧП СЧП→ | 11010111 01010111 10101011 | 0¦1000111 10¦1000111 | Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [-A]доп → вычитание СЧП СЧП→ | 11010111 11111010 11111101 | 10¦100011 010¦100011 | Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [-A]доп → вычитание СЧП СЧП→ | 11010111 11010100 11101010 | 010¦10001 0010¦10001 | Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 11110101 | 00010¦1000 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | СЧП→ | 11111010 | 100010¦100 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП→ | 11111101 | 0100010¦10 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП→ | 11111110 | 10100010¦1 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:

[C]доп = [A]доп × [B]пр = 1.111011010100010 -> 1.1111111010100010₂.

Для проверки правильности результата необходимо предварительно перевести его в прямой код:

[C]пр = 1.0101101011111₂ = (-2911)₁₀.