Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Домашняя работа № 4

По дискретной математике

Вариант 15

Выполнил:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович P3132

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург - 2025

| 15 | 41 | 71 |
| --- | --- | --- |

1.Умножения в дополнительных кодах с применением коррекции.

А = 41, В = 71.

[+A] пр =0.0101001; [–A] доп= 1.1010111.

[+B] пр= 0.1000111; [–B] доп= 1.0111001.

А) (A> 0, B> 0):

[+A] пр = 0.0101001; [+B] пр= 0.1000111;

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 10001110 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП→ | 00000000 | 0¦1000111 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [A]пр → сложение СЧП СЧП→ | 00101001 00101001 00010100 | 0¦1000111 10¦100011 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [A]пр → сложение СЧП СЧП→ | 00101001 00111101 00011110 | 10¦100011 110¦10001 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [A]пр → сложение СЧП СЧП→ | 00101001 01000111 00100011 | 110¦10001 1110¦1000 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 00010001 | 11110¦100 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | СЧП→ | 00001000 | 111110¦10 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП→ | 00000100 | 0111110¦1 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП→ | 00000010 | 00111110¦1 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:

[C]пр = (0.001000101101111)2 = (2911)10.

Б) (A <0, B < 0):

[–A] доп= 1.1010111; [–B] доп= 1.0111001.

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 10111001 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП→ | 10000000 | 0¦1011100 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 11000000 | 00¦101110 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 11100000 | 000¦10111 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [-A]доп → вычитание СЧП СЧП→ | 11010111 11011111 11101111 | 000¦10111 1000¦1011 | Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | [-A]доп СЧП СЧП→ | 11010111 11000110 11100011 | 1000¦1011 01000¦101 | Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [-A]доп СЧП СЧП→ | 11010111 10110101 11011010 | 01000¦101 10100¦10 | Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП→ | 11101101 | 010100¦1 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП→ | 11110110 | 1010100¦1 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 9 | [+A]пр СЧП | 00101001 00101111 | 1010100¦1 101010001 | Коррекция СЧП |

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:

[C]пр = [A]доп × [B]доп = (0.001011110101000)2 = (2911)10.

В) (A < 0, B > 0):

[–A] доп= 1.1010111; [+B] пр= 0.1000111;

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 10001110 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП→ | 10000000 | 0¦10001111 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [-A]доп → вычитание СЧП СЧП→ | 11010111 01010111 10101011 | 0¦1000111 10¦1000111 | Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [-A]доп → вычитание СЧП СЧП→ | 11010111 11111010 11111101 | 10¦100011 010¦100011 | Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [-A]доп → вычитание СЧП СЧП→ | 11010111 11010100 11101010 | 010¦10001 0010¦10001 | Вычитание множимого из СЧП Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 11110101 | 00010¦1000 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | СЧП→ | 11111010 | 100010¦100 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП→ | 11111101 | 0100010¦10 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП→ | 11111110 | 10100010¦1 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:

[C]доп = [A]доп × [B]пр = 1.111011010100010 -> 1.1111111010100010₂.

Для проверки правильности результата необходимо предварительно перевести его в прямой код:

[C]пр = 1.0101101011111₂ = (-2911)₁₀.

Г) (A > 0, B < 0)

[+A] пр = 0.0101001; [–B] доп= 1.0111001;

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 00000000 | 10111001 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | СЧП→ | 00000000 | 0¦1011100 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 00000000 | 00¦101110 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 00000000 | 000¦10111 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [A]пр СЧП СЧП→ | 00101001 00101001 00010100 | 000¦10111 1000¦1011 | Сумма СЧП и множимого Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | [A]пр СЧП СЧП→ | 00101001 00111101 00011110 | 1000¦1011 11000¦101 | Сумма СЧП и множимого Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A] пр СЧП СЧП→ | 00101001 01000111 00100011 | 11000¦101 111000¦10 | Сумма СЧП и множимого Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП→ | 00010001 | 1111000¦1 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП→ | 00001000 | 11111000¦1 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 9 | [A]доп СЧП | 11010111 11011111 | 11111000¦1 11111000¦ | Коррекция СЧП |

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:

[C]доп = [A]пр × [B]доп = (1.110111111111000)2,

[C]пр = (1.001000000001000)2 = (–2911)10.

2.Умножение в дополнительных кодах без коррекции.

A = 41, B = 71.

Представление операндов в разрядной сетке:

[+A] пр =0.0101001; [–A] доп= 1.1010111.

[+B] пр= 0.1000111; [–B] доп= 1.0111001.

а) (A> 0, B> 0):

[+A]пр = 0.0101001; [+B]пр = 0.1000111

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | СЧП | 00000000 | 10001110 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [-A]доп СЧП СЧП→ | 11010111 11010111 11101011 | 10001110 1¦1000111 | Младший разряд равен 1. Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 11110101 | 11¦100011 | При сдвиге младший разряд не изменился |
| 3 | СЧП→ | 11111010 | 111¦10001 | При сдвиге младший разряд не изменился |
| 4 | СЧП→ | 11111101 | 1111¦1000 | При сдвиге младший разряд не изменился |
| 5 | [A]пр СЧП СЧП→ | 00101001 00100110 00010011 | 1111¦1000 01111¦100 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | СЧП→ | 00001001 | 101111¦10 | При сдвиге младший разряд не изменился |
| 7 | СЧП→ | 00000100 | 1101111¦1 | При сдвиге младший разряд не изменился |
| 8 | СЧП→ | 00000010 | 01101111 | При сдвиге младший разряд не изменился |

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:

[C]пр = 0.000001001101111 = (2911)10.

б) (A < 0, B > 0):

[-A]доп = 1.1010111; [+B]пр = 0.1000111

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | СЧП | 00000000 | 10001110 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [+A]пр СЧП СЧП→ | 00101001 00101001 00010100 | 10001110 1¦1000111 | Младший разряд равен 1: Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 00001010 | 11¦100011 | При сдвиге младший разряд не изменился |
| 3 | СЧП→ | 00000101 | 111¦10001 | При сдвиге младший разряд не изменился |
| 4 | СЧП→ | 00000010 | 1111¦1000 | При сдвиге младший разряд не изменился |
| 5 | [-A]доп СЧП СЧП→ | 11010111 11011001 11101100 | 1111¦1000 11111¦100 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | СЧП→ | 11110110 | 011111¦10 | При сдвиге младший разряд не изменился |
| 7 | СЧП→ | 11111011 | 0011111¦1 | При сдвиге младший разряд не изменился |
| 8 | СЧП→ | 11111101 | 10011111 | При сдвиге младший разряд не изменился |

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:

[C]доп = [A]доп × [B]пр = 1.11111101 111111111 → 1.1111110111111111₂

Для проверки правильности результата необходимо предварительно перевести его в прямой код:

[C]пр = 1.0101101011111₂ = (-2911)₁₀

в) (A > 0, B < 0)

[+A] пр = 0.0011111; [–B] доп= 1.0110000;

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | СЧП | 00000000 | 10111001 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [A]доп СЧП СЧП→ | 11010111 11010111 11101011 | 10111001 1¦1011100 | Младший разряд равен 1: Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [A]пр СЧП СЧП→ | 00101001 00010100 00001010 | 1¦1011100 01¦101110 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 00000101 | 001¦10111 | При сдвиге младший разряд не изменился |
| 4 | [A]доп СЧП СЧП→ | 11010111 11011100 11101110 | 001¦10111 0001¦1011 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 0 на 1: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 11110111 | 00001¦101 | При сдвиге младший разряд не изменился |
| 6 | СЧП→ | 11111011 | 100001¦10 | При сдвиге младший разряд не изменился |
| 7 | [A]пр СЧП СЧП→ | 00101001 00000100 00000010 | 100001¦10 0100001¦1 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | [A]доп СЧП СЧП→ | 11010111 11011001 11101100 | 0100001¦1 10100001 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 0 на 1: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:

[C]доп = [A]пр × [B]доп = (1.110110010100001)2,

[C]пр = (1.001001101011111) = (–2911)10.

Г) (A <0, B < 0):

[-A]доп = 1.1010111; [-B]доп = 1.0111001

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | СЧП | 00000000 | 10111001 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [+A]пр СЧП СЧП→ | 00101001 00101001 00010100 | 10111001 1¦1011100 | Младший разряд равен 1: Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [–A]доп СЧП СЧП→ | 11010111 11101011 11110101 | 1¦1011100 11¦101110 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 11111010 | 111¦10111 | При сдвиге младший разряд не изменился |
| 4 | [+A]пр СЧП СЧП→ | 00101001 00100011 00010001 | 111¦10111 1111¦1011 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 0 на 1: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 00001000 | 11111¦101 | При сдвиге младший разряд не изменился |
| 6 | СЧП→ | 00000100 | 011111¦10 | При сдвиге младший разряд не изменился |
| 7 | [-A]доп СЧП СЧП→ | 11010111 11011011 11101101 | 011111¦10 1011111¦1 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 1 на 0: вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | [+A]пр СЧП СЧП→ | 00101001 00010110 00001011 | 1011111¦1 01011111 | При сдвиге младший разряд множителя изменился с 0 на 1: сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:

[C]пр = [A]доп × [B]доп = (0.000101101011111) = (2911)10.