Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Домашняя работа № 5

По дискретной математике

Вариант 15

Выполнил:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович P3132

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург - 2025

Задание

1. Выполнить операцию деления заданных целых чисел A и B со всеми комбинациями знаков, используя метод деления в дополнительных кодах. Для представления делимого (A) использовать 16 двоичных разрядов (один – знаковый и 15 – цифровых), для представления делителя (B) – 8 разрядов (один – знаковый и 7 – цифровых). Остаток от деления и частное представляются в той же разрядной сетке, что и делитель.

2. Результаты операции представить в десятичной системе счисления и проверить их правильность.

Вариант 15

A=1804, B=25

[A]пр = 0.000011100001100
[-A]доп = 1.111100011110100
[B]пр = 0.0011001
[-B]доп = 1.1100111

1) Делимое положительное (A > 0), делитель положительный (B > 0):

| № | Операнды и действия | Делимое и остаток (старшие) | Делимое и остаток (младшие), частное | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [A]пр | 00000111 | 00001100 | Делимое |
| 1 | [A]пр ← [-B]доп R1 | 00001110 11100111 11110101 11110101 ЗнR1 ≠ ЗнB | 0001100¦0 0001100¦0 | Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого- делителя корректно Формирование цифры частного |
| 2 | R1 ← [B]пр R2 | 11101010 00011001 00000011 ЗнR2 = ЗнB | 001100¦00 001100¦01 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 3 | R2 ← [-B]доп R3 | 00000110 11100111 11101101 ЗнR3 ≠ ЗнB | 01100¦010 01100¦010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 4 | R3 ← [B]пр R4 | 11011010 00011001 11110011 ЗнR4 = ЗнB | 1100¦0100 1100¦0100 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 5 | R4 ← [-B]доп R5 | 11100111 00011001 00000000 ЗнR5 = ЗнB | 100¦01000 100¦01001 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 6 | R5 ← [-B]доп R6 | 00000001 11100111 11101000 ЗнR6 = ЗнB | 00¦010010 00¦010010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 7 | R6 ← [B]пр R7 | 11010000 00011001 11101001 ЗнR7 = ЗнB | 0¦0100100 0¦0100100 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 8 | R7 ← [B]пр R8 | 11010010 00011001 00000001 ЗнR8 = ЗнB | 01001000 01001000 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 9 | R8 [B]пр R9 | 11101011 00011001 00000100 | 01001000 01001000 | Остаток отрицательный Коррекция остатка: сложение с делителем Результат |

В результате выполнения операции получено положительное частное и положительный остаток:
[C]пр = 0.10010002 = 7210
[R]пр = 0.00001002 = 410

2) Делимое отрицательное (A < 0), делитель положительный (B > 0):

| № | Операнды и действия | Делимое и остаток (старшие) | Делимое и остаток (младшие), частное | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [A]доп | 11111000 | 11110100 | Делимое |
| 1 | [B]пр R1' R1' ← [B]пр R1 | 00000000 11111001 11110010 00011001 00001011 00001011 ЗнR1 = ЗнB | 00011001 00001101 0001101¦0 0001101¦1 | Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование знака частного |
| 2 | R1 ← [-B]доп R2 | 00010110 11100111 11111101 ЗнR2 ≠ ЗнB | 001101¦10 001101¦10 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 3 | R2 ← [B]пр R3 | 11111010 00011001 00010011 ЗнR3 = ЗнB | 01101¦100 01101¦101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 4 | R3 ← [-B]доп R4 | 00100110 11100111 00001101 ЗнR4 ≠ ЗнB | 1101¦1010 1101¦1011 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 5 | R4 ← [B]пр R5 | 00011011 11100111 00000010 ЗнR5 ≠ ЗнB | 101¦10110 101¦10111 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 6 | R5 ← [B]пр R6 | 00000101 11100111 11101100 ЗнR6 ≠ ЗнB | 01¦101110 01¦101110 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 7 | R6 ← [B]пр R7 | 11011000 00011001 11110001 ЗнR7 ≠ ЗнB | 1¦1011100 1¦1011100 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 8 | R7 ← [B]пр R8 | 11100011 00011001 11111100 ЗнR8 = ЗнB | 10111000 10111000 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 9 | [B]пр R9 | 11100101 11111111 | 10100001 | Коррекция остатка: вычитание делителя Результат |

В результате выполнения операции получено отрицательное частное и отрицательный остаток:
[C]пр = 1.01110002 = -7210
[R]пр = 1.11111002 = -410

3) Делимое положительное (A > 0), делитель отрицательный (B < 0):

| № | Операнды и действия | Делимое и остаток (старшие) | Делимое и остаток (младшие), частное | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [A]пр | 00000111 | 00001100 | Делимое |
| 1 | [-B]доп R1' R1' ← [-B]доп R1 | 11111111 00000110 00001100 11100111 00000011 | 11100111 11110011 1110011¦1 1110011¦1 | Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование знака частного |
| 2 | R1 ← [+B]пр R2 | 00000111 00011001 00100000 | 110011¦11 110011¦10 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 3 | R2 ← [B]доп R3 | 01000001 11100111 00101000 | 10011¦101 10011¦111 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 4 | R3 ← [-B]пр R4 | 01010001 00011001 01101010 | 0011¦1111 0011¦1110 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 5 | R4 ← [B]доп R5 | 11010100 11100111 10111011 | 011¦11101 011¦11111 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 6 | R5 ← [B]доп R6 | 01110110 00011001 10001111 ЗнR6 ≠ ЗнB | 11¦111111 11¦111110 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 7 | R6 ← [B]доп R7 | 00011110 00011001 00110111 | 1¦1111100 1¦1111101 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 8 | R7 ← [B]доп R8 | 01101110 00011001 10000111 ЗнR8 = ЗнB | ¦11111010 ¦11110110 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |

В результате выполнения операции получено отрицательное частное и положительный остаток:
[C]пр = 1.01110002 = -7210
[R]пр = 0.00001002 = 410
Проверка: (-72) × (-25) + 4 = 1800 + 4 = 1804

4) Делимое отрицательное (A < 0), делитель отрицательный (B < 0):

| № | Операнды и действия | Делимое и остаток (старшие) | Делимое и остаток (младшие), частное | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [A]доп | 11111000 | 11110100 | Делимое |
| 1 | [A]доп ← [-B]пр R1 | 11110001 00011001 00001010 00001010 ЗнR1 ≠ ЗнB | 1110100¦0 1110100¦0 | Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование цифры частного |
| 2 | R1 ← [B]доп R2 | 00010101 11100111 11111100 ЗнR2 = ЗнB | 110100¦00 110100¦01 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 3 | R2 ← [-B]пр R3 | 11111001 00011001 00010010 ЗнR3 ≠ ЗнB | 10100¦010 10100¦010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 4 | R3 ← [B]доп R4 | 00100101 11100111 00001100 ЗнR4 = ЗнB | 0100¦0100 0100¦0100 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 5 | R4 ← [-B]пр R5 | 00011000 11100111 11111111 ЗнR5 = ЗнB | 100¦01000 100¦01001 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 6 | R5 ← [-B]пр R6 | 11111111 00011001 00011000 ЗнR6 = ЗнB | 00¦010010 00¦010010 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 7 | R6 ← [-B]пр R7 | 00110000 11100111 00010111 ЗнR7 = ЗнB | 01001000 01001000 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 8 | R7 ← [-B]пр R8 | 00101110 11100111 00010101 ЗнR8 = ЗнB | 01011110 01011111 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 9 | [-B]доп R9 | 11100111 11111100 | 01001000 | Коррекция остатка: вычитание делителя |

В результате выполнения операции получено положительное частное и отрицательный остаток:
[C]пр = 0.10010002 = 7210
[R]пр = 1.11111002

Это отрицательное число в дополнительном коде:

- Инверсия: 00000011

- +1: 00000100₂ = 4₁₀

- Остаток = -4₁₀

72 * (-25) + (-4) = -1800 - 4 = -1804