Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа № 2

По дисциплине

Основы профессиональной деятельности

Вариант №12098

Выполнил студент группы P3132:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович

Преподаватель:

Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург - 2025

Текст задания

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 032 | E033 | - | Переменная A |
| 033 | A034 | - | Промежуточный результат P |
| 034 | 3033 | - | Переменная B |
| 035 | E033 | - | Итоговый результат R |
| 036 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора 0 -> AC |
| 037 | 403E | ADD 03E | Выполнить операцию сложения содержимого ячейки памяти 03E с аккумулятором. Результат операции записать в аккумулятор (03E) + AC -> AC |
| 038 | 4032 | ADD 032 | Выполнить операцию сложения содержимого ячейки памяти 032 с аккумулятором. Результат операции записать в аккумулятор (032) + AC -> AC |
| 039 | E033 | ST 033 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 033: AC -> (033) |
| 03A | A034 | LD 034 | Загрузка содержимого ячейки 034 в аккумулятор 034 -> AC |
| 03B | 3033 | OR 033 | Выполнить операцию логического "ИЛИ" для содержимого ячейки 033 и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. ^(^033 & ^AC) -> AC |
| 03C | E035 | ST 035 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 035: AC -> (035) |
| 03D | 0100 | HLT | Остановка |
| 03E | 3033 | - | Переменная C |

Итоговая формула: R = B ∨ (C + A)

ОП и ОДЗ

Область представления:

- C, A – 16-и разрядное знаковое число

- B – набор из 16-и логических однобитовых значений

- (C + A) – набор из 16-и логических однобитовых значений

- R – набор из 16-и логических однобитовых значений

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов:

- 032-035, 03E - исходные данные

- 033 - промежуточный результат

- 035 - итоговый результат

- 036-03D – инструкции

Адреса первой и последней инструкции программы:

- 036 - адрес первой инструкции

- 03D - адрес последней инструкции

R = B ∨ (C + A)

Область допустимых значений:

-215 ≤ R ≤ 215 -1

(С + А) = X:

-215 ≤ B, X ≤ 215 -1

-215 ≤ X ≤ 215 -1

-215 ≤ С+А ≤ 215 -1

- Случай 1.

-214 ≤ C,A ≤ 214 -1

- Случай 2.

-215 ≤ A ≤ 00 ≤ C ≤215

- Случай 3.

-215 ≤ C ≤ 00 ≤ A ≤215

Трассировка

A (032) = -215 + 10 = 800A

B (034) = -215 – 100 = 7F9C

C (03E) = 0000

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, чьё содержимое изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Знчн |
| 032 | 800A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 033 | A034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 034 | 7F9C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 035 | E033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 036 | + 0200 | 037 | 0200 | 036 | 0200 | 000 | 0036 | 0000 | 0100 | - | - |
| 037 | 403E | 038 | 403E | 03E | 0000 | 000 | 0037 | 0000 | 0100 | - | - |
| 038 | 4032 | 039 | 4032 | 032 | 800A | 000 | 0038 | 800A | 1000 | - | - |
| 039 | E033 | 03A | E033 | 033 | 800A | 000 | 0039 | 800A | 1000 | 033 | 800A |
| 03A | A034 | 03B | A034 | 034 | 7F9C | 000 | 003A | 7F9C | 0000 | - | - |
| 03B | 3033 | 03C | 3033 | 033 | 800A | 000 | 0061 | FF9E | 1000 | - | - |
| 03C | E035 | 03D | E035 | 035 | FF9E | 000 | 003C | FF9E | 1000 | 035 | FF9E |
| 03D | 0100 | 03E | 0100 | 03D | 0100 | 000 | 003D | FF9E | 1000 | - | - |
| 03E | 0000 | 03E | 0000 | 03E | 0000 | 000 | 003E | FF9E | 1000 | - | - |

Вариант с меньшим количеством команд

R = B ∨ (C + A)

P = C + A

R = B ∨ P

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 032 | E033 | - | Переменная A |
| 033 | A034 | - | Промежуточный результат P |
| 034 | 3033 | - | Переменная B |
| 035 | 3033 | - | Переменная C |
| 036 | E033 | - | Итоговый результат R |
| 037 | A035 | LD 035 | Загрузка содержимого ячейки 035 в аккумулятор 035 -> AC |
| 038 | 4032 | ADD 032 | Выполнить операцию сложения содержимого ячейки памяти 032 с аккумулятором. Результат операции записать в аккумулятор (032) + AC -> AC |
| 039 | E033 | ST 033 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 033: AC -> (033) |
| 03A | A034 | LD 034 | Загрузка содержимого ячейки 034 в аккумулятор 034 -> AC |
| 03B | 3033 | OR 033 | Выполнить операцию логического "ИЛИ" для содержимого ячейки 033 и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. ^(^033 & ^AC) -> AC |
| 03C | E036 | ST 036 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 036: AC -> (036) |
| 03E | 0100 | HLT | Остановка |

Заключение

В лабораторной работе познакомился со структурой БЭВМ, как определять область допустимых значений, разобрался в структуре и типах команд. Также научился выполнять трассировку собственной программы. Проанализировал программу для базовой ЭВМ и разработал вариант с меньшим числом команд.

Список литературы

- Клименков С.В. Основы профессиональной дятельности. Часть первая.

https://se.ifmo.ru/documents/10180/640663/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+2019+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+1.pdf/78199c82-17be-49a1-970d-f81f69fa983e

- Методичка указания к лабораторным работам по курсу «Основы профессиональной деятельности».

https://se.ifmo.ru/documents/10180/38002/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F+%D0%91%D0%AD%D0%92%D0%9C+2019+bcomp-ng.pdf/d5a1be02-ad3f-4c43-8032-a2a04d6db12e

- В.В.Кириллов. Учебное пособие "Архитектура базовой ЭВМ".

https://se.ifmo.ru/documents/10180/38002/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%AD%D0%92%D0%9C.pdf/bbadc3ec-25e5-4d83-8e63-1207356aa91f