Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа № 3

По дисциплине

Основы профессиональной деятельности

Вариант №5079

Выполнил студент группы P3132:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович

Преподаватель:

Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург - 2026

Текст задания

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 253 | 0268 | arr_first_elem | Адрес первого элемента |
| 254 | 0200 | arr_current_elem | Адрес текущего элемента |
| 255 | E000 | arr_length | Количество элементов массива |
| 256 | 0200 | result | Результат |
| 257 | AF40 | LD #40 | Прямая загрузка 0040 -> AC |
| 258 | 0680 | SWAB | Обмен старшего и младшего байтов |
| 259 | 0500 | ASL | Арифметический сдвиг влево |
| 25A | EEFB | ST IP-4 | Прямое относительное сохранение AC -> М(256) |
| 25B | AF03 | LD #03 | Прямая загрузка 0003 -> AC |
| 25C | EEF8 | ST IP-7 | Прямое относительное сохранение AC -> M(255) |
| 25D | AEF5 | LD IP-10 | Прямая относительная загрузка M(253) -> AC |
| 25E | EEF5 | ST-10 | Прямое относительное сохранение AC -> M(254) |
| 25F | AAF4 | LD(IP-11)+ | Косвенная автоинкрементная загрузка M(254)+=1; M(254) -> AC |
| 260 | F204 | BMI IP+4 | Если N==1, то IP+4+1 -> IP |
| 261 | F003 | BEQ IP+3 | Если Z==1, то IP+3+1 -> IP |
| 262 | 7EF3 | CMP IP-12 | Установить флаги по результату AC-M(256) |
| 263 | F801 | BLT IP+1 | Если меньше (N⊕V==1 / N!=V); IP+1+1 -> IP |
| 264 | EEF1 | ST-15 | Прямое относительное сохранение AC -> M(255) |
| 265 | 8255 | LOOP 255 | M(255)-1 -> M; Если M<=0, то IP+1 -> IP |
| 266 | CEF8 | JUMP IP-8 | Прямой относительный прыжок IP-8+1 -> IP |
| 267 | 0100 | HLT | Останов |
| 268 | 0740 | - | Элементы массива |
| 269 | 0000 | - |  |
| 26A | F700 | - |  |

Описание

Перебор всех элементов массива и поиск наибольшего положительного элемента с начала массива.

Область представления

- arr_first_elem, arr_current_elem - 11-ти разрядные, адрес БЭВМ

- arr_length, result - 16-ти разрядные целые числа, беззнаковое

- arr[i] - 16-ти разрядные знаковые целые числа

Область допустимых значений

- 1 ≤ arr_length ≤ 127

- (0 ≤ arr_first_elem ≤ 253 – arr_length) ∨ (268 ≤ arr_first_elem ≤ 7FF – arr_length)

- arr_first_elem ≤ arr_last_elem ≤ arr_first_elem + arr_length – 1

- -215 ≤ элементы массива arr[i] ≤ 215 - 1

- 0 ≤ result ≤ 216 – 1

Расположение данных в памяти

- 253, 255, 268, 269, 26A – исходные данные

- 254 – промежуточный результат

- 256 – итоговый результат

- 257 – 267 – команды

Адреса первой и последней выполняемой команды

- Адрес первой команды: 257

- Адрес последней команды: 267

Трассировка программы

arr = [0x8000, 0x0000, 0x0064]

arr_length = 3

arr_first_elem = 0x0268

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, чьё содержимое изменилось после |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адр | Знчн | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адр | Знчн |
| 257 | AF40 | 258 | AF40 | 257 | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 000 | 0000 |  |  |
| 258 | 0680 | 259 | 0680 | 258 | 0680 | 000 | 0258 | 4000 | 000 | 0000 |  |  |
| 259 | 0500 | 25A | 0500 | 259 | 4000 | 000 | 0259 | 8000 | 010 | 1010 |  |  |
| 25A | EEFB | 25B | EEFB | 256 | 8000 | 000 | FFFB | 8000 | 010 | 1010 | 256 | 8000 |
| 25B | AF03 | 25C | AF03 | 25B | 0003 | 000 | 0003 | 0003 | 000 | 0000 |  |  |
| 25C | EEF8 | 25D | EEF8 | 255 | 0003 | 000 | FFF8 | 0003 | 000 | 0000 | 255 | 0003 |
| 25D | AEF5 | 25E | AEF5 | 253 | 0268 | 000 | FFF5 | 0268 | 000 | 0000 |  |  |
| 25E | EEF5 | 25F | EEF5 | 254 | 0268 | 000 | FFF5 | 0268 | 000 | 0000 | 254 | 0268 |
| 25F | AAF4 | 260 | AAF4 | 268 | 8000 | 000 | FFF4 | 8000 | 008 | 1000 | 254 | 0269 |
| 260 | F204 | 265 | F204 | 260 | F204 | 000 | 0004 | 8000 | 008 | 1000 |  |  |
| 265 | 8255 | 266 | 8255 | 255 | 0002 | 000 | 0001 | 8000 | 008 | 1000 | 255 | 0002 |
| 266 | CEF8 | 25F | CEF8 | 266 | 025F | 000 | FFF8 | 8000 | 008 | 1000 |  |  |
| 25F | AAF4 | 260 | AAF4 | 269 | 0000 | 000 | FFF4 | 0000 | 004 | 0100 | 254 | 026A |
| 260 | F204 | 261 | F204 | 260 | F204 | 000 | 0260 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 261 | F003 | 265 | F003 | 261 | F003 | 000 | 0003 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 265 | 8255 | 266 | 8255 | 255 | 0001 | 000 | 0000 | 0000 | 004 | 0100 | 255 | 0001 |
| 266 | CEF8 | 25F | CEF8 | 266 | 025F | 000 | FFF8 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 25F | AAF4 | 260 | AAF4 | 26A | 0064 | 000 | FFF4 | 0064 | 000 | 0000 | 254 | 026B |
| 260 | F204 | 261 | F204 | 260 | F204 | 000 | 0260 | 0064 | 000 | 0000 |  |  |
| 261 | F003 | 262 | F003 | 261 | F003 | 000 | 0261 | 0064 | 000 | 0000 |  |  |
| 262 | 7EF3 | 263 | 7EF3 | 256 | 8000 | 000 | FFF3 | 0064 | 010 | 1010 |  |  |
| 263 | F801 | 264 | F801 | 263 | F801 | 000 | 0263 | 0064 | 010 | 1010 |  |  |
| 264 | EEF1 | 265 | EEF1 | 256 | 0064 | 000 | FFF1 | 0064 | 010 | 1010 | 256 | 0064 |
| 265 | 8255 | 267 | 8255 | 255 | 0000 | 000 | FFFF | 0064 | 010 | 1010 | 255 | 0000 |
| 267 | 0100 | 268 | 0100 | 267 | 0100 | 000 | 0267 | 0064 | 010 | 1010 |  |  |

Вывод

В лабораторной работе познакомился с режимами адресации (прямую и косвенную). Изучил цикл выполнения команд LOOP и JUMP. Также научился взаимодействовать с элементами одномерного массива.