Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа № 4

По дисциплине

Основы профессиональной деятельности

Вариант №7593

Выполнил студент группы P3132:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович

Преподаватель:

Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург - 2026

Текст задания

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 15B | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 15C | EE1B | ST (IP+27) | Очистка результата. R = 0 |
| 15D | AE19 | LD (IP+25) | Загрузка в аккумулятор AC = X - 1 |
| 15E | 0740 | DEC |  |
| 15F | 0C00 | PUSH | Вызов функции F (X - 1) Загрузка результата в аккумулятор |
| 160 | D735 | CALL 735 |  |
| 161 | 0800 | POP |  |
| 162 | 0700 | INC | Вычитание возвращаемого значения функции с R = 0 + 1, сохранение в R R = F (X – 1) + 1 |
| 163 | 6E14 | SUB (IP+14) |  |
| 164 | EE13 | ST (IP+13) |  |
| 165 | AE0F | LD (IP+15) | Загрузка аккумулятора AC = Z – 1 |
| 166 | 0740 | DEC |  |
| 167 | 0C00 | PUSH | Вызов функции F (Z – 1) Загрузка результата в аккумулятор |
| 168 | D735 | CALL 735 |  |
| 169 | 0800 | POP |  |
| 16A | 6E0D | SUB (IP+13) | Вычитание R из F (Z – 1), сохранение в R = F (Z – 1) – (F (X - 1) + 1) |
| 16B | EE0C | ST (IP+12) |  |
| 16C | AE09 | LD (IP+9) | Загрузка в аккумулятор AC = Y – 1 |
| 16D | 0740 | DEC |  |
| 16E | 0C00 | PUSH | Вызов функции F ( Y – 1 ) Загрузка результата в аккумулятор |
| 16F | D735 | CALL 735 |  |
| 170 | 0800 | POP |  |
| 171 | 0700 | INC | Вычитание R из F ( Y - 1 ) + 1, сохранение в R R = (F (Y – 1) + 1) – F (Z – 1) – (F (X - 1) + 1) |
| 172 | 6E05 | SUB (IP+5) |  |
| 173 | EE04 | ST (IP+4) |  |
| 174 | 0100 | HLT | Остановка |
| 175 | ZZZZ | Z | Значение Z |
| 176 | YYYY | Y | Значение Y |
| 177 | XXXX | X | Значение X |
| 178 | FB6B | R | Результат |
| Подпрограмма |  |  |  |
| 735 | AC01 | LD (SP+1) | Загрузка аргумента |
| 736 | F001 | BEQ (IP+1) | Переход в (IP + 1 = 738), если Z == 1 |
| 737 | F304 | BPL (IP+4) | Переход в (IP + 4 = 73C), если N == 0 |
| 738 | 6E09 | SUB (IP+9) | Вычитание A |
| 739 | F201 | BMI (IP+1) | Если <= 0, то переход на 73B |
| 73A | CE04 | JUMP (IP+4) | Переход на 73F |
| 73B | 4E06 | ADD (IP+6) | Сложение с аргументом трижды |
| 73C | 4C01 | ADD (IP+1) |  |
| 73D | 4E05 | ADD (IP+5) |  |
| 73E | CE01 | JUMP (IP+1) | Переход на 740 |
| 73F | AE02 | LD (IP+2) | Загрузка A |
| 740 | EC01 | ST (SP+1) | Сохранение результата |
| 741 | 0A00 | RET | Возврат |
| 742 | FB69 | FB69 | Константа A = -1175 |
| 743 | 005F | 005F | Константа B = 95 |

Описание

Назначение программы: нахождения значения функции:

R = (F (Y – 1) + 1) – F (Z – 1) – (F (X - 1) + 1)

R = F(Y – 1) + 1 – F(Z – 1) – F(X – 1) – 1

R = -F(X – 1) + F(Y – 1) – F(Z – 1)

FX=4x + 95,  x ≤ -1175 или x > 0 -1175,  -1175 < x ≤ 0

Область представления

X, Y, Z, Q, A, B – целые знаковые шестнадцатеричные числа

Расположение данных в памяти

Основная программа:

- 15B – 174 – команды

- 175, 176, 177 – исходные данные

- 178 – итоговый результат

Подпрограмма:

- 735 – 741 – команды

- 742, 743 - константы

Адреса первой и последней выполняемой команды

Основная программа:

- Адрес первой команды: 15B

- Адрес последней команды: 174

Подпрограмма:

- Адрес первой команды: 735

- Адрес последней команды: 741

Область допустимых значений

A = FB6916 = -1175

B = 005F16 = 95

Основная программа вычисляет выражение:

R = -F(X – 1) + F(Y – 1) – F(Z – 1)

Чтобы определить ОДЗ, посмотрим функцию. При значении аргумента функции в промежутке [-215; 0] и [-1175, 215 - 1], функция вернет значение -1175.

При оставшихся значениях аргумента функция вернет выражение 4x + 95. На промежутке [1, -1175] эта функция монотонно возрастающая, поэтому:

fmin=f1=99

fmax=f-1176=-4609

Значить результат функции будет находиться на отрезке [-4609; 99].

Если основную программы вычисляем, то

минимально:  4411 > -215

максимально: 9119 < 215 – 1

В обоих случаях переполнения нет.

И ОДЗ:

- -215 < X < 215 – 1

- -215 + 1 < Y, Z < 215 – 1

- 4411 < R < 9119 (с учетом A и B)