Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа № 6

По дисциплине

Основы профессиональной деятельности

Вариант №8456

Выполнил студент группы P3132:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович

Преподаватель:

Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург - 2026

Текст задания

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (Х), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения Х должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение Х в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания. Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-3.

- Основная программа должна увеличивать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом 03C16) в цикле.

- Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=4X-4 на данное ВУ, a по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'И' содержимого РД данного ВУ и Х, результат записать в Х

- Если Х оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в Х записать минимальное по ОДЗ число.

Описание программы

Программа циклично прибавляет 3 к переменной Х, по нажатию кнопки «Готов» на ВУ-2 выполняется операция «И» между переменной и регистром данных внешнего устройства. При нажатии на кнопку «Готов» на ВУ-3 вычисляется функция F(X)=4X-4 и ее значение выводится на ВУ-3. Программа осуществляет проверку соответствия данных формату и при выходе за его пределы переменная применяет минимальное значение.

Код программы:

ORG 0x0 V0: WORD $default, 0x180 ; таблица векторов прерываний V1: WORD $default, 0x180 V2: WORD $int2, 0x180 V3: WORD $int3, 0x180 V4: WORD $default, 0x180 V5: WORD $default, 0x180 V6: WORD $default, 0x180 V7: WORD $default, 0x180 default: IRET ; обработка прерывания по умолчанию ORG 0x3C X: WORD ? ; X число min: WORD 0xFFE1 max: WORD 0x0021 START: DI CLA OUT 1 ; запрет прерываний на неиспользуемых устройств OUT 0xB OUT 0xD OUT 0xF LD #0xA ; 1010: разрешение прерывания, вектор 2 OUT 5 ; разрешение прерываний для ВУ-2 LD #0xB ; 1011: разрешение прерывания, вектор 3 OUT 7 ; разрешение прерываний для ВУ-3 main: DI ; основная программа LD X ADD #3 CALL check ST X EI JUMP main check: CMP min ; сравнение с нижней границей BLT ld_min CMP max ; сравнение с верхней границей BGE ld_min ; X >= 33 -> вне ОДЗ RET ld_min: LD min RET int2: IN 4 ; чтение ВУ-2 SXTB AND X ; побитовое 'И' содержимого ВУ-2 и X CALL check ST X HLT IRET int3: LD X ASL ; 2X ASL ; 4X SUB #4 ; 4X - 4 OUT 6 HLT IRET

ОДЗ

-128 ≤ 4X – 4 ≤ 127

-124 ≤ 4X ≤ 131

-31 ≤ X ≤ 32

-31 = 1111 1111 1110 0001 = 0xFFE1

32 = 0000 0000 0010 0000 = 0x0020

Методика проверки программы

Проверка основной программы

- Загрузить текст программы в БЭВМ.

- Записать в переменную X (ячейка 0x3C) значение.

- Запустить программу.

- Установить готовность «ВУ-3».

- Дождаться останова.

- Рассчитать ожидаемое значение по формуле F(X) = 4X-4, используя X из пункта 2.

- Сравнивать значения. Если они равны, то обработчик ВУ-3 работает верно.

Проверка основной программы

- Загрузить текст программы в БЭВМ.

- Запустить программу.

- Ввести на тумблерном регистре ВУ-2 произвольное число и записать его.

- Установить «Готовность ВУ-2».

- Дождаться останова.

- Рассчитать ожидаемое значение X: выполнить побитовое «И» между значением X и числом, введённым в пункте 3, с учётом знакового расширения; если результат выходит за пределы ОДЗ, ожидаемым значением считать -31.

- Сравнивать значения. Если они равны, то обработчик ВУ-2 работает верно.

Результат испытаний

Таблица 1 – Обработка прерывания от ВУ-3 (X = X + 3, вывод F(X) = 4X – 4)

| X (16) | X (10) | X+3 (10) | F(X) (10) | Ожидаемый РД ВУ-3 | Полученный РД ВУ-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0008 | 8 | 11 | 40 | 0x28 | 0x28 |
| 0x001D | 29 | 32 | 124 | 0x7C | 0x7C |
| 0x0020 | 32 | 35 (вне ОДЗ) - берёт -31 | -128 | 0x80 | 0x80 |

Таблица 2 – Обработка прерывания от ВУ-2 (X = X + 3, вывод F(X) = РД ВУ-2 & X)

| X до обработки | X + 3 | РД ВУ-2 | Результат «И» | Ожидаемый X | Полученный X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0006 | 0x0009 | 0xFF | 0x0009 | 0x0009 | 0x0009 |
| 0x001B | 0x001E | 0x06 | 0x0006 | 0x0006 | 0x0006 |
| 0x0020 | 0x0023 (35 вне ОДЗ) 0xFFE1 (-31) | 0x7F | 0x0061 | 0xFFE1 | 0xFFE1 |

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил обмен данными с ВУ-2 и ВУ-3 в режиме прерываний, также изучил цикл прерывания и циклы исполнения новых команд.